工程、勞務、特殊財物

唐榮鐵工廠股份有限公司

地址：高雄市小港區沿海二路4號

電話：07-8022811

傳真：07-8010403

招標投標及契約文件(一)

（2013/3/5修訂）

本文件為唐榮鐵工廠股份有限公司（以下簡稱本公司）招標、廠商投標及決標後簽訂契約三用文件。決標後由本公司使用決標欄位並附具必要之招標、投標及決標文件依規定蓋章後即完成與得標廠商之簽約手續，不必再經得標廠商簽名或蓋章。

- 採購案號：112T-1018

- 招標標的名稱及數量摘要：台車橫移油壓缸整修1式

- 投標資格：投標廠商須具廠商登記或設立之證明及納稅證明。

- 領取招標文件：親自領取者，應於辦公時間內，向本公司褔利社價購領取；郵購者應檢附工本費及貼足回郵信封，以限掛寄本公司褔利社函購(信封上註明郵購案號)。

- 收受投標文件之場所及截止期限：標封應註明開標時間及案號，於開標當日中午12:00前送（寄）達本公司警衛室。

- 開標時間及地點：民國112年12月5日13時50分於行政大樓地下1F開標室。

- 押標金：無

- 工本費：共計新台幣50元正。

- 其餘規定請詳閱投標須知及相關附件。

- 招標文件內容，投標廠商不得擅自增刪，如有不同，概以本公司公布版本為準。

- 本案為第1次開標。

- 本案招標公告登於www.tangeng.com.tw

- 現場申購人員：王捷以          分機：2863

採購單位聯絡人：謝琇琳	          分機：1266

唐榮公司採購處處長簽名或蓋章	               日期：中華民國112年11月24日

表號：DU014B

A表：材料費價格表

工程、勞務、特殊財物

唐榮鐵工廠股份有限公司

地址：高雄市小港區沿海二路4號

電話：07-8022811

傳真：07-8010403

招標投標及契約文件(二)

投標廠商投標如下(以下各項由投標廠商填寫並簽署後投標)

- 採購案號：112T-A1018

- 招標標的名稱及數量摘要：台車橫移油壓缸整修1式

- 投標廠商名稱：

- 投標廠商地址：

- 投標廠商負責人：

- 投標廠商聯絡人：               電話：              傳真：

- 投標廠商營業登記統一編號：

- 押標金：無

- 投標總標價(未稅)：新台幣  億   仟   佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整

- 其他事項如附件。

投標廠商章及負責人章：	                  日期：中華民國   年   月    日

決標簽約如下(以下各項由本公司填寫並簽署後完成簽約)

- 契約編號：112T-A1018

- 決標標的名稱及數量摘要：台車橫移油壓缸整修1式

- 履約期限：詳如規範。

- 履約保證金：NT$

- 契約金額(未稅)：新台幣  億   仟   佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整

六、其他事項如附件。

唐榮公司蓋章：		                          日期：中華民國   年   月   日

表號:DU017

工程、勞務、特殊財物

唐榮鐵工廠股份有限公司

地址：高雄市小港區沿海二路4號

電話：07-8022811

傳真：07-8010403

B表：人工費價格表

招標投標及契約文件(二)

投標廠商投標如下(以下各項由投標廠商填寫並簽署後投標)

- 採購案號：112T-B1018

- 招標標的名稱及數量摘要：台車橫移油壓缸整修1式

- 投標廠商名稱：

- 投標廠商地址：

- 投標廠商負責人：

- 投標廠商聯絡人：               電話：              傳真：

- 投標廠商營業登記統一編號：

- 押標金：無

- 投標總標價(未稅)：新台幣  億  仟  佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整

- 其他事項如附件。

投標廠商章及負責人章：	            日期：中華民國   年   月    日

決標簽約如下(以下各項由本公司填寫並簽署後完成簽約)

- 契約編號：112T-B1018

- 標標的名稱及數量摘要：台車橫移油壓缸整修1式

- 履約期限：詳如規範。

- 履約保證金：XXX

- 契約金額(未稅)：新台幣  億  仟  佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整

六、其他事項如附件。

唐榮公司蓋章：		                     日期：中華民國   年   月   日

投標標價清單

投標廠商名稱：

本清單應依下列規定填寫：

一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由本公司先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。

二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。

三、有下列情形者，應分項填寫本清單：招標文件規定應分項標示價格之項目。

四、投標標的產地(敘明國家或地區)：

五、續前項，屬進口者，其出口國家或地區：

六、投標標價清單：得由投標廠商另備如附件。

七、標價條件：依招標文件之規定。

八、契約價金受款人名稱：

九、契約價金受款人地址：

| 項目 | 標的名稱、規格及型號 | 數量 | 單價 | 本項總價 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台車橫移油壓缸整修 | 1式 |  |  |
| 總標價新台幣(未稅)： 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |

(招標文件允許以外幣報價者，上述新台幣幣別得予調整)    表號:DU016

「台車橫移油壓缸整修」採購規範

- 用途範圍：使用於本公司軋鋼廠SPL、ZML#1及ZML#2鋼捲台車(ZR-22WF-B-52" type)橫移運送鋼捲所使用。

- 作業範圍：得標廠商依本公司所提供之油壓缸，做拆卸、清洗、整修、組立、測試與交貨至唐榮公司指定地點。

- 油壓缸規格及整修說明：

- 規格：

- 缸體(BORE)：8"

- 缸體心軸(BODY ROD)：5.75"

- 衝程(STROKE)：210"

- 作動介質：液壓油AW-32 / AW-68。

- 整修油壓缸數量：1組【油壓缸圖面於附圖(一)】

- 缸體材質JIS STKM 13C抗拉強度2000psi(≒140kg/mm²)以上。

- 活塞桿表面鍍硬鉻膜厚：(0.03mm～0.06mm)。

- 心軸(Rod)使用材質：SCM440調質鋼，HRc 30±2。

- 缸管內壁表面鍍硬鉻膜厚：(0.02mm～0.04mm)。

- 表面粗度：Rmax≦1.6s。

- 鍍鉻層硬度：Minimum HV800 (≒HRc 64)。

- 活塞桿(Piston Rod)更新：電鍍層表面需經退電鍍研磨電鍍研磨，鉻層膜厚≧0.03mm，電鍍完畢後作去氫裂處理，表面不得有任何刮痕，並記錄膜厚值，表面粗糙度為Rmax≦1.6s。

- 缸管(Cylinder Tube)整修：內徑表面需經搪孔電鍍研磨，鉻層膜厚≧0.03mm，電鍍完畢後作去氫裂處理，表面不得有任何刮痕，並記錄膜厚值，表面粗糙度為Rmax≦3.2s。

- Piston(活塞)更新：需配合完工後之缸管。

- 活塞襯套(Bush)更新(材質：SPB高張力黃銅)：需配合完工後之缸管內徑作更新。

- 未定公差以一般公差製作，尺寸請依原廠圖製作。

- 活塞桿油封(Piston Seal)及心軸油封(Rod Seal)設計若要自行設計成公制規格，必須符合原廠設計之使用。

- 密封件(Seal kits)更新：材質為NBR，使用品牌為SKF、NOK、坂上、Merkel及Parker，若要自行設計成公制規格，必須符合原廠設計之使用。

- 油壓缸U型聯接頭請至本公司現場量測，製作材質為S45C調質 HRc 30±2，必須使用整塊材質(母材)一體製作加工完成，製作過程不可使用焊接，完成後必須與油壓缸組裝完成一併交貨。

- 內部密封元件使用品牌：SKF、NOK、坂上及Parker。

- 油漆塗裝：底漆2道塗裝間隔8hr；面漆顏色：淺綠色。

- 安裝試俥及允收標準：：

- 配合本公司軋鋼廠停機時間協助現場負責相關人員進行安裝試俥之作業，停機時間本公司相關承辦人員於2週前電話通知，並於規定停機當天內完工。

- 表面鍍硬鉻及粗糙度：活塞桿及缸體，厚度0.05～0.06mm以上、鍍鉻層硬度(≒HRc 64)，粗糙度為Rmax≦1.6s；需附上量測厚膜值及表面粗糙度檢測照片。

- 油壓缸測試報告：全數完成整修後需通知承辦人員會驗。

- 安裝試俥之作業：

- 最低啟動壓檢測：小於5.0kg/cm2。

- 無負載檢測：以最低啟動壓力，往復作動，作動平穩順暢。

- 耐壓檢測：1500psi測試壓力作試壓，須保持10分鐘，且無外漏變形。

- 內漏量檢測：依JIS B8354(日本標準型油壓缸)，A/B管持壓1000PSI維持30分鐘)。

- 交貨時須附下列資料及注意事項：

- 保固1年證明書(自結案驗收合格日起算)及油壓缸測試報告。

- 所有油壓缸組裝配件(心軸、U型接頭、油壓缸本體…等)材質證明。

- 活塞桿/油壓缸體之鍍硬鉻尺寸檢驗報告。

- 油壓缸須附上AutoCAD詳細圖面並燒錄於USB隨身碟內，檔案內容為AUTO CAD圖檔及PDF或JPG圖檔兩種格式，油封規格必須標註於資料檔案上。

- 油壓缸外觀銘牌板：標示廠牌名稱、油壓缸型式、規格、編號及日期。

- 上述所規定資料若缺一(包括圖面尺寸缺漏)即視為不合格。

- 各配件皆需以薄膜包覆，外露之牙口亦需使用膠帶保護，並置放妥當固定。

- 承攬商安全衛生管理規定事項：

- 承攬商必須遵照本公司「承攬商安全衛生管理規則」之相關規定，辦理有關本案之安全衛生管理事項，本規則並列為承攬契約之一部分，違反者本公司將予以處分罰款，承攬商不得異議。

- 本公司於施工作業前，須召開「唐榮公司承攬商安全衛生協議組織會議」，承攬商不得拒絕派員參加協議組織會議，且在未召開協議組織會議前，承攬商不得擅自展開作業。

- 承攬商應為其所僱用之勞工辦理勞保及投保500萬元（含）以上之團體保險，人員需具備勞工保險且需受僱於投標廠商公司負責人，未依規定辦妥保險者，本公司將要求承攬商作業人員立即停止工作，並得強制驅離本公司，且對違規之承攬商再予以處分。

- 承攬商工作人員需進入本公司作業累計達10個工作日以上者，須先洽請業務主辦單位依本公司「唐榮公司承攬商工作證申辦與管理作業規定」申請「承攬商工作證」，再持證刷卡進廠作業。

- 承攬商應設置職業安全衛生人員，並指派工作場所負責人，負起職業安全衛生法規之雇主責任，並綜理安全衛生工作，實施自主管理。

- 自開工日起承攬商所核派之安全衛生管理人員或工作場所負責人應於每天展開作業前對其所屬工作人員實施承攬作業環境及危害因素告知，且應有書面資料及簽名等紀錄留存。

- 承攬商在承攬工作期間，工作場所負責人及職業安全衛生管理人員不得任意離開作業場所，且職業安全衛生管理人員於每日開工前及作業中，應巡視、檢視相關工作場所一次(含)以上，並將巡視結果記錄存查以供查核。

- 承攬商有在本公司各類特殊環境作業場所工作時，必須依照本公司相關規定填報工作許可單，經核可後才可施工。

- 承攬商車輛必須遵守本公司門禁管制規定，聽從本公司保全公司守衛人員指揮進廠，於廠區內行車不得超速，並依權責單位指定地點停放。

- 交貨期、付款及處分：

- 交貨期：訂約後21個日曆天內交貨於唐榮公司指定地點，交貨時務必將油壓缸做好防銹並妥善包裝，每逾1日罰合約總金額之1%。

- 違約處分：

- 承攬商人員因不正當之操作導致損壞設備、器具等概由本公司依設備受損狀況估算金額，由合約總價扣除之。

- 承攬商應遵守本合約有關之規定，如承攬商及其人員違反該規定時，則依照合約規定辦理。

- 除本合約另有規定外，所有應扣承攬商之罰款及賠償費用均由合約總價中抵扣，如不敷抵扣時，承攬商應於接獲本公司通知後10日內繳付。

- 附圖僅供參考，承攬商需依現地實物量測為準，若不符合安裝使用，承攬商需無條件製新並更換，如衍生生產線停機損失，由合約總價扣除之。

- 投標廠商資格：須具有設計製作或整修臥式油壓缸實績者(相關文件或發票影本)；若無法提供，則視為不合格標。

附圖(一)

- 工  料  分  析  表(A)

購案名稱：台車橫移油壓缸整修

| 材料費： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 規格 | 單位 | 數量 | 單 價 | 總 價 |  | 備註 |
| 油封修理包 | 材質為NBR，使用品牌：SKF、NOK、坂上、Merkel及Parker | 式 | 1 |  |  |  |  |
| 活塞桿(Piston Rod)更新 | 5.75" SAE4140 (調質HRC26°～32°) 外徑表面需經車修、電鍍及研磨，電鍍完畢後作去氫裂處理 | ST | 1 |  |  |  |  |
| 活塞(Piston)更新 | Bore：8" SAE4140 (調質HRC26°～32°) 外徑表面需經車修、電鍍及研磨，電鍍完畢後作去氫裂處理 | ST | 1 |  |  |  |  |
| 缸管整修 | 電鍍研磨以及去氫裂處理 | SET | 1 |  |  |  |  |
| 材料費合計： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表號：DU010A |  |

- 工  料  分  析  表(B)

購案名稱：台車橫移油壓缸整修

| 人工費： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工別 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |  | 備註 |
| 管鉗工 | 工 | 5 |  |  |  | 拆卸、清洗、分析及安裝等。 |
| 機工 | 工 | 5 |  |  |  | 搪孔、鍍鉻研磨、焊補、電鍍及除銹等。 |
| 電鍍工 | 工 | 5 |  |  |  |  |
| 車床工 | 工 | 5 |  |  |  | 車修焊補等。 |
| 機具名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |  | 備註 |
| 油壓測試設備 | 式 | 1 |  |  |  |  |
| 吊掛及運輸費 | 車次 | 2 |  |  |  |  |
| CNC 數值控制機 | 式 | 1 |  |  |  | CNC系車床、銑床及Mastercam等。 |
| 勞工安全衛生費用： 管 理 費： |  |  |  |  |  |  |
| 人工費合計： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表號：DU019 |  |

總費合計：(A) + (B) =             元

投標須知

以下各項招標規定內容，由本公司填寫，投標廠商不得填寫或塗改。

招標文件內容，投標廠商不得擅自增刪，如有不同，概以本公司公布版本為準。

一、	本案採購標的: 特殊財物。

二、	全份招標文件包括:

1.招標投標及契約文件(一)(二)。

2.投標須知。

3.投標標價清單。

4.採購規範。

廠商投標同意完全依照唐榮公司之全份招標文件辦理。如有增刪文字或附記條款，增刪部份，無效；附記部份，視為無記載。

三、「採購契約通則」及「唐榮鐵工廠股份有限公司承攬商安全衛生管理規則」於購案決標後視為合約之一部分，請廠商自行於本公司官網(www.tangeng.com.tw)>採購公告>相關文件下載區下載使用。

四、	招標方式為:公開招標。

開標方式採二階段開標，第一階段審查投標廠商資格文件及投標規範，合格者始可參與第二階段價格標。各申購單位得視需要，將第一階段與第二階段開標分別於不同時間辦理，但需於採購規範中敍明。

五、投標文件之填寫及送達：

1.投標廠商應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招標文件所附招標投標及契約文件、投標標價清單，連同資格文件、規格文件及招標文件所規定之其他文件，密封後投標。

2.投標文件須於投標截止期限前，以郵遞或專人送達本公司於招標投標及契約文件上所指定之場所。

投標廠商應自行估算寄達或送達時間，逾期本公司不受理。投標文件因未書明開標時間及案號，而致延誤處理者，本公司不負任何責任。

六、押標金:

依照招標投標及契約文件（一）需附押標金者，需隨招標文件一併寄達，否視為不合格標。

押標金應以金融機構簽發之本行支票或他行支票繳納。

七、	履約保證金：

1.金額:未稅決標總價百分之五以上（含）。

2.有效期:須涵蓋合約及保固期限。

3.繳納期限:決標後七個工作天內。

4.退還條件：無保固期者，驗收合格後無息退還。若有保固期者，轉為保固金，其有效期應延長至較保固期限長九十日，且於保固期滿無待解決事項後無息退還。

5.繳納方式:應以金融機構簽發之本行支票或他行支票、郵政匯票、設定質權之銀行定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納、取具銀行之書面連帶保證或匯款至下列本公司於臺灣銀行前鎮分行帳戶(匯款後請立即通知本公司以便查核)為之。

匯款帳號：044-031-056691

戶名：唐榮鐵工廠股份有限公司

6.押標金得轉為履約保證金，若未繳押標金亦未依規定繳交履約保證金者，本公司將依法求償。

八、廠商有下列情形之一者，經開標前發現者，其所投之標應不予開標，於開標後發現者，應不決標予該廠商（若已訂約，則解除契約並不予發還保證金）：

1.	未依招標文件之規定投標。

2.	以偽造、變造之文件投標。

3.	投標廠商另行借用他人名義或證件投標。

4.	冒用他人名義或證件投標。

5.	開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。

6.	得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。

7.	其他影響採購公正之違反法令行為者。

九、開標審標與決標規定：

1.公開招標之第一次開標，原則上有三家以上合格廠商投標，即予開標，特殊情況經簽准者除外。

2.所有合格廠商一起比減價格，並不受次數限制，直到所有合格比減廠商表達不願再減為止。比減最後結果，以合格標進入底價之最低標為決標對象。投標廠商未在現場，視同自願放棄比減權利。

開標比減結果，兩家以上同為審標合格之最低標，則再以比減或抽籤方式決定決標對象。

3.開標過程不予唱標，開標結果應予公布，但不公布底價。

4.投標廠商有下列情事之一者，判為不合格標，其報價不予考慮：

(1)投標文件未密封或未依規定方式（如：未於標封外註明案號、投標廠商名稱、地址等）交寄者。

(2)投標文件以鉛筆填寫或未依規定填齊者。

(3)投標廠商未依規定具備應附之文件及圖錄者或經審查不合格者。

(4)投標文件所列財物名稱不符者或應列單價項目未列或漏列單價者。

(5)招標投標及契約文件未加蓋投標廠商公司章及負責人章者。

(6)未依規定格式填寫投標文件或塗改後未加蓋投標廠商（或負責人）或投標人印章或字跡模糊不能辨認者。

(7)受停業處分或被停止投標權者。

(8)參加投標之廠商需檢附詳細規格供審標，其有不明確之處，本公司得當場要求廠商說明，廠商若未依本公司要求之期限內提出說明，則視為不合格標。

十、	決標方式與原則:

1.決標方式：原則上以總價決標，採購規範另有規定者從其規定。

2.超底價決標:開標結果之最低標仍超過底價而不逾預算數額，而確有緊急情事需決標時，可簽請權責主管核准後決標。

3.複數決標:以合於最低價格之競標精神為原則，但本公司得於招標文件中保留採購項目或數量選擇之組合權利，並得有不同之決標價。

4.決標之核定:訂有底價之採購，以合於招標文件規定，且在底價以內之最低標經權責主管核准後為得標廠商。

十一、	付款規定：

1.廠商完成履約後，財物案，廠商需至本公司材料課填具交貨明細表。勞務或工程案，廠商需至施工單位填具完工報告表，本公司再據以辦理驗收及核銷或結案。

2.原則上全案驗收合格後付款，採購規範另有規定者從其規定。

十二、若廠商所交貨品於進貨時，經偵測發現輻射劑量超過管制規定，本公司將通知原子能委員會前來處理，屆時貨品供應商即應配合一切措施，包括人員、機工具、車輛等，並負擔一切費用。

唐榮公司受理檢舉之專線電話、

傳真及電子郵件信箱

投標人於投標前或於開標、決標、簽約、履約、驗收、付款時，如有發現

本公司人員有任何要求、期約、收受回扣或不正利益時，歡迎向本公司檢舉，

檢舉時請載明具體內容及聯絡方式，本公司對檢舉人之資料保密，本公司亦

允許匿名檢舉。

受理檢舉單位：本公司稽核室

檢舉電話：(07)802-3855

檢舉傳真：(07)802-2619

電子郵件信箱：teia@mail.tangeng.com.tw

書面檢舉投寄地址：高雄市小港區沿海二路4號(稽核室收)

投標案號：

開標時間：

廠商名稱：

地    址：

電    話：

81260

高雄市小港區沿海二路四號

唐 榮 公 司    台啟