招標投標及契約文件(一)

唐榮鐵工廠股份有限公司

地址：高雄市小港區沿海二路4號

電話：07-8022811

傳真：07-8010403

（2021/5/12修訂）

本文件為唐榮鐵工廠股份有限公司（以下簡稱本公司）招標、廠商投標及決標後簽訂契約三用文件。決標後由本公司使用決標欄位並附具必要之招標、投標及決標文件依規定蓋章後即完成與得標廠商之簽約手續，不必再經得標廠商簽名或蓋章。

- 採購案號：112Q-1105

- 招標標的名稱及數量摘要：電爐生石灰200±5%公噸

- 投標資格：投標廠商須具廠商登記或設立之證明及納稅證明。

- 領取招標文件：親自領取者，應於辦公時間內，向本公司褔利社價購領取；郵購者應檢附工本費及貼足回郵信封，以限掛寄本公司褔利社函購(信封上註明郵購案號)。

- 收受投標文件之場所及截止期限：標封應註明開標時間及案號，於開標當日中午12:00前送（寄）達本公司警衛室。

- 開標時間及地點：民國112年12月7日14時30分於本公司行政大樓開標室。

- 押標金：無。

- 工本費：共計新台幣24元正。

- 其餘規定請詳閱投標須知及相關附件。

- 招標文件內容，投標廠商不得擅自增刪，如有不同，概以本公司公布版本為準。

- 本案為第1次開標。

- 本案招標公告登於www.tangeng.com.tw

- 現場申購人員：簡子欽           分機：2524

採購單位聯絡人：余諮芸         分機：1267

唐榮公司採購處處長簽名或蓋章	               日期：中華民國112年11月28日

表號：DU014B

唐榮鐵工廠股份有限公司

地址：高雄市小港區沿海二路4號

電話：07-8022811

傳真：07-8010403

招標投標及契約文件(二)

投標廠商投標如下(以下各項由投標廠商填寫並簽署後投標)

- 採購案號：112Q-1105

- 招標標的名稱及數量摘要：電爐生石灰200±5%公噸

- 投標廠商名稱：

- 投標廠商地址：

- 投標廠商負責人：

- 投標廠商聯絡人：               電話：              傳真：

- 投標廠商營業登記統一編號：

- 投標總標價(未稅)：新台幣  億   仟   佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整

- 其他事項如附件。

投標廠商章及負責人章：	                  日期：中華民國   年   月    日

決標簽約如下(以下各項由本公司填寫並簽署後完成簽約)

- 契約編號：112Q-1105

- 決標標的名稱及數量摘要：電爐生石灰200±5%公噸

- 履約期限：詳如採購規範。

- 履約保證金：

- 契約金額(未稅)：新台幣  億   仟   佰   拾   萬   仟   佰   拾   元整

- 其他事項如附件。

唐榮公司蓋章：		                     日期：中華民國   年   月   日

表號:DU015

投標標價清單

投標廠商名稱：

本清單應依下列規定填寫：

一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由本公司先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。

二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。

三、有下列情形者，應分項填寫本清單：招標文件規定應分項標示價格之項目。

四、投標標的產地(敘明國家或地區)：

五、續前項，屬進口者，其出口國家或地區：

六、投標標價清單：得由投標廠商另備如附件。

七、標價條件：依招標文件之規定。

八、契約價金受款人名稱：

九、契約價金受款人地址：

| 項目 | 標的名稱、規格及型號 | 數量 | 單價 | 本項總價 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 電爐生石灰 | 200±5%公噸 |  |  |
| 總標價新台幣(未稅)： 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |

(招標文件允許以外幣報價者，上述新台幣幣別得予調整)  表號:DU016

電爐生石灰採購規範

（110/9/02修訂）

一.	採購數量與合約期限

(一).採購數量：200±5%公噸。

(二).合約期限：交貨數量達合約規定數量。

(三).預估數量，只作為投標與決標之依據，付款時依決標單價按實際交貨數量為請款之依據。

二.	規格

(一)成份、活性、粒度

|  | CaO (%) | C (%) | S (%) | SiO2 (%) | Cl- (%) | Reactivity (ml) | 粒度 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不扣罰 允收標準 | ≧ 88.0 | ≦ 1.50 | ≦ 0.20 | ≦ 1.00 | ≦ 0.30 | ≧ 320 | 4-80≧95% 4以下≦5% 80以上=0 |
| 扣罰 允收標準 | < 88 | > 1.5 | > 0.2 | > 1.00 | > 0.30 | < 320 | 4-80＜95% 4以下＞5% 80-200＞0 |
| 不合格 退貨標準 | - | - | - | - | - | - | ＞ 200 |

(二).驗收條款如附件一。

(三).Reactivity(活性度) 分析法如附件二。

(四). Cl-分析法如附件三。

(五). Cl-成份為總量值。

三.	交貨日期

(一).視買方視生產需求交貨。

(二).以買方實際電話通知日期及數量交貨。

(三).買方每週以傳真或電話通知或E-mail通知賣方一星期之用量,及一週內各天交貨車數,買方有緊急用料時賣方應盡量配合,星期例假日或國定假日亦需配合買方需要交貨。

四.	包裝運輸及卸貨

(一).包裝:散裝。

(二).每車運裝重量18-32公噸。

(三).以貨櫃裝貨者，嚴禁使用木質棧板或三合板等為增加裝貨量而設立之門擋，經發現貨櫃內有門擋且有造成設備損毀之疑者，每車(櫃)扣罰新台幣5,000元或拒收；若門擋異物造成買方設備損壞而停產時，將視情況向賣方求償，賠償金額最高30萬(設備損壞程度由買方判定，賣方不得有異議)。

(四).卸貨至本廠指定地點,廠商需自備可傾倒之卡車運輸並作好物料防潮。

(五).交貨卡車需先至買方地磅過磅後,至取樣處接受取樣,然後再至買方煉鋼進料廠房卸貨,再至地磅磅空車。

(六).交貨應於早上09:00前入廠過磅，未經買方許可，超過時間入廠過磅買方得每車扣罰新台幣1,000元或拒收並視為逾期交貨。

(七).卡車倒車須有警告聲響必要時需派專人指揮,如損害買方設備應負修復或照價賠償之責。

(八).卡車於倒車入廠房前,須下車告知進料人員,經允許時方可倒車入庫,以	策安全。

(九).若石灰顆粒過大卡住下料網時,司機必須處理至順暢為止,若司機不處理,則買方收料人員得不在成品交貨單上蓋章。

(十).卸貨完卡車如有卡料於車斗上,賣方司機應清理至買方卸料坑,不得丟棄於道路或圍牆邊,若隨意丟棄路或圍牆邊被買方查獲每次扣罰新台幣10,000元,累計3次則終止合約並沒收履約保證金。

(十一).賣方之運輸車輛及在買方之運輸過程須符合『固定污染源逸散性粒狀物空氣汙染防制設施管理辦法』，車輛進買方前污水收集槽內污水須先排乾。如違反『固定污染源逸散性粒狀物空氣汙染防制設施管理辦法』，致買方遭環保單位開罰，則罰款由賣方負責，並自貨款中扣抵。交貨車輛如被買方發現於買方工場內將污水收集槽內污水有排放之情形，該車交貨數量扣重5公噸。

五.	付款

每月結算驗收合格後付款。

六.	逾期交貨罰則

每逾期1日交貨,扣罰逾期交貨部份之貨款百分之一。

七.	解約條件

經買方催貨通知累計達3次(含)則終止合約並以違約處理，合約未執行數量，買方於訂定新約時，若有價差得追償。

附件一

驗收條款

- 重量

(一)過磅

交貨卡車需先至買方地磅過磅後，至買方煉鋼進料廠房卸貨，再至地磅磅空車。

(二)重量基準

1.賣方出廠重量少於在買方工廠磅秤重量，則以賣方出廠重量為準。

2.賣方出廠重量高於在買方工廠磅秤重量0.3%以內(含)，則以賣方出廠重量為準。

3.賣方出廠重量高於在買方工廠磅秤重量0.3%以上，則以買方磅秤重量為準。

(三)以實際交貨數量計價。

- 驗收作業

(一)外觀檢查及粒度檢驗

1.因受場地限制，原則上以目視方式檢驗外觀及粒度大小。若粒度有異常或驗收人員認為有必要，可在卸貨後料堆高度1/2處，以取樣器取十鏟代表全車，當場以篩網檢測粒度大小，並將檢驗結果登計在取樣粒度分析記錄表上，該檢驗結果，事後賣方不得要求申請複驗。

2.如外觀檢查發現品質明顯與規格不符，買方得拍照存證後退回。

(二)取樣

取樣方式由買方驗收人員以取樣鏟每車隨機抽取6鏟，每鏟約1公斤，合計約6公斤為樣品，賣方可派員到場會同取樣，但不得執行取樣，如不到場，則視同授權買方自行取樣，事後對取樣方式及檢測粒度結果不得有異議。

(三)備樣

1.將每車取得之樣品 ，粗碎至5mm以下，以四分法縮分， 取約300公克細樣，保留於取樣班。取約300公克細樣，該樣品用來分析每車的C.S。

2.每車取約10公克細樣， 將每週取得之所有樣品集中，混合均勻，取約150~300公克細樣， 送化驗室用來分析CaO，SiO2，Cl-，Reactivity。若遇買方粉碎設備故障或不能使用，買方有權將未經粉碎樣品先以四分法縮分，再以人工方式粉碎備樣。

(四)送樣

將細樣密封好後，分析C.S，送樣品100公克。分析CaO，SiO2，Cl-，Reactivity，送樣品150~300公克，送買方化驗室分析成份，並以此作為驗收依據。(若月底逢例假日，扣除例假日前三天送樣品至品質技術處化驗)。

(五)化驗

1.每車分析C.S成份。

2.每累積一週車次為一批，每批綜合各車生石灰分析CaO，SiO2，Cl-，Reactivity 一次，代表該週之石灰品質。若月底逢例假日，則該週以抽樣方式分析CaO，SiO2，Cl-，Reactivity 一次，代表該週之石灰品質。

3.複驗：石灰經化驗C含量超過1.0%，本公司自動直接以保留於取樣

班備份樣品複驗，複驗結果即為最後驗收依據。

- 驗收

(一)每週驗收一次，若合約數量於一週內交完者，則採一次驗收，否則以每週交貨總量為一驗收批量，跨月者(最後一週)，以當月份結算之。

(二)C.S是以每週平均化驗值驗收，不足一週以實際天數計算。

(三)CaO，SiO2，Cl-，Reactivity是以每週綜合樣品化驗值驗收，不足一週以實際天數計算。

(四)若買方有使用異常時，得逐車抽驗，逐車扣款。

(五)依照買方化驗報告單驗收，若有不合格者，由買方依合約扣罰辦法處理。

四.未達不扣罰允收標準之處置

(一)扣罰允收

若品質達扣罰允收標準，處置如下

| 項目 | 範圍 | 扣罰 |
| --- | --- | --- |
| 粒度(mm) | 4-80＜95% 4以下＞5% 80-200＞0 | 不符比例超過0.10%，扣重0.08% |
| CaO(%) | <88 | 不足1.0%，扣減每噸單價NT$20元 |
| C(%) | >1.5 | 超過0.10%，扣減每噸單價0.10% |
| S(%) | >0.2 | 超過0.010%，扣減每噸單價0.010% |
| SiO2(%) | >1.00 | 超過0.10%，扣減每噸單價NT$3元 |
| Cl-(%) | >0.30 | 超過0.10%，扣減每噸單價NT$20元 |
| Reactivity (ml) | <320 | 不足10mml，扣減每噸單價NT$100元 |

備註：

1.須先扣完粒度不符允收標準之淨重， 再扣罰成份不符允收標準。

2.除粒度檢驗依本條款二-(一)方式辦理，其餘成分依本條款三辦理。

(二)退回換貨

若品質達退回換貨標準，處置如下

1.退回換貨須在5個工作天內完成，否則須計逾期罰款。退回換貨後，新交

之貨品買方須重新辦理相關驗收程序。

2.若須退回換貨處理時，只退回煉鋼未使用的部份；而已使用之數量，買方

則需陳報權責主管同意後以扣款特採允收方式處理(扣罰標準同四-(一))，

但須列管限制用途及用量並追蹤使用後品質狀況。

附件二

生石灰活性度測定方法

- 原理

利用phenolphthalin作指示劑，以鹽酸溶液滴定石灰溶解液，直至指示劑變化為滴定終點，所滴加鹽酸溶液之總毫升數，即為活性度。

- 儀器

- P.P.塑膠杯:5公升。

- 滴定管:500ml。

- 攪拌機:可調轉速。

- 加熱板:可調整式。

- 定時器。

- 藥劑

- phenolphthalin指示劑(P.P.):秤取1.0g  phenolphthalin  粉末溶於

90ml90%乙醇(ethanol)，加水稀釋至100ml。(亦可使用市售品)。

- 鹽酸溶液，4N:取12N的鹽酸2.5L加入5L純水稀釋。

- 步驟

- 於5升之塑膠杯內裝入4升純水。

- 加熱調整水溫至40度C。

- 加入phenolphthalin指示劑3滴。

- 秤取樣品50克(粒度為2-5mm)倒入5L塑膠杯中。

- 倒入後立即以攪拌器攪拌(轉速1000rpm)，一面攪拌一面以4N鹽酸溶液

(參見3.2項)，當溶液顏色變白時即停止滴定。

- 若紅色又出現，再繼續滴加鹽酸溶液。

- 每隔一分鐘即記錄所消耗鹽酸毫升數，測試至滿10分鐘為止。

此時所滴加總鹽酸之毫升數，即是活性度。

附件三

生石灰中Cl-測定法（離子電位滴定法）

- 原理

- 利用自動滴定儀滴加AgNO3溶液於硝化石灰溶解液內，使AgNO3產生Ag Cl沉澱，以氯(Cl-)電位電極對溶液氯離子濃度變化為零和時，即為滴定終點，其消耗容積量經電腦演算，即得石灰樣品中氯含量濃度。

- 本分析法係參照ASTM- C114-05波特蘭水泥化學分析標準法內第19項測總氯量。

- 儀器

- 自動電位滴定分析儀：採用ΩMeTrohm 809 Titrando機型。

- 電位精確度可讀出0.1 mV。

- 藥劑

- 試藥級AgNO3溶液：0.1N AgNO3溶液。

- KNO3 -Ag電極填充液：3M KNO3溶液。

- 使用水質符合ASTM D1193規範要求。

- 實驗步驟

- 於儀器操作程式中選擇石灰含氯量之分析程式。

- 秤取約0.5-1.0ｇ粉碎之石灰樣品。

- 輸入樣品編號及重量。

- 將樣品置入專用燒杯內，並放入電磁攪拌子。

- 再將燒杯置放於儀器待測樣品自動轉盤中所指定的位置。

- 點選開始指令，即可自動程控滴定檢驗分析。

- 於電腦銀幕顯現滴定曲線之變化。

- 待氯離子電位濃度變化為零和時，即自動停止。

- 列印分析結果報告，此時為整個分析過程完成。

投標須知

以下各項招標規定內容，由本公司填寫，投標廠商不得填寫或塗改。

招標文件內容，投標廠商不得擅自增刪，如有不同，概以本公司公布版本為準。

一、	本案採購標的:112Q-1105  電爐生石灰200±5%公噸。

二、	全份招標文件包括:

1.招標投標及契約文件(一)(二)。

2.投標須知。

3.投標標價清單。

4.採購規範。

廠商投標同意完全依照唐榮公司之全份招標文件辦理。如有增刪文字或附記條款，增刪部份，無效；附記部份，視為無記載。

三、「採購契約通則」及「唐榮鐵工廠股份有限公司承攬商安全衛生管理規則」於購案決標後視為合約之一部分，請廠商自行於本公司官網(www.tangeng.com.tw)>專區網站>電子商務>採購專區>投標廠商注意事項下載使用。

四、	招標方式為:■公開招標□議價或比價□選商採購。

開標方式採二階段開標，第一階段審查投標廠商資格文件及投標規範，合格者始可參與第二階段價格標。各申購單位得視需要，將第一階段與第二階段開標分別於不同時間辦理，但需於採購規範中敍明。

五、投標文件之填寫及送達：

1.投標廠商應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招標文件所附招標投標及契約文件、投標標價清單，連同資格文件、規格文件及招標文件所規定之其他文件，密封後投標。

2.投標文件須於投標截止期限前，以郵遞或專人送達本公司於招標投標及契約文件上所指定之場所。

投標廠商應自行估算寄達或送達時間，逾期本公司不受理。投標文件因未書明開標時間及案號，而致延誤處理者，本公司不負任何責任。

六、押標金:

依照招標投標及契約文件（一）需附押標金者，需隨招標文件一併寄達，否視為不合格標。

押標金應以金融機構簽發之本行支票或他行支票繳納。

七、	履約保證金：

1.金額:未稅決標總價百分之五以上（含）。

2.有效期:須涵蓋合約及保固期限。

3.繳納期限:決標後七個工作天內。

4.退還條件：無保固期者，驗收合格後無息退還。若有保固期者，轉為保固金，其有效期應延長至較保固期限長九十日，且於保固期滿無待解決事項後無息退還。

5.繳納方式:應以金融機構簽發之本行支票或他行支票、郵政匯票、設定質權之

銀行定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納、取具銀行之

書面連帶保證或匯款至下列本公司於臺灣銀行前鎮分行帳戶(匯款後請立即

通知本公司以便查核)為之。

匯款帳號：044-031-056691

戶名：唐榮鐵工廠股份有限公司

6.押標金得轉為履約保證金，若未繳押標金亦未依規定繳交履約保證金者，本公司將依法求償。

八、廠商有下列情形之一者，經開標前發現者，其所投之標應不予開標，於開標後發現者，應不決標予該廠商（若已訂約，則解除契約並不予發還保證金）：

1.	未依招標文件之規定投標。

2.	以偽造、變造之文件投標。

3.	投標廠商另行借用他人名義或證件投標。

4.	冒用他人名義或證件投標。

5.	開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。

6.	得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。

7.	其他影響採購公正之違反法令行為者。

九、開標審標與決標規定：

1.公開招標之第一次開標，原則上有三家以上合格廠商投標，即予開標，特殊情況經簽准者除外。

2.所有合格廠商一起比減價格，並不受次數限制，直到所有合格比減廠商表達不願再減為止。比減最後結果，以合格標進入底價之最低標為決標對象。投標廠商未在現場，視同自願放棄比減權利。

開標比減結果，兩家以上同為審標合格之最低標，則再以比減或抽籤方式決定決標對象。

3.開標過程不予唱標，開標結果應予公布，但不公布底價。

4.投標廠商有下列情事之一者，判為不合格標，其報價不予考慮：

(1)投標文件未密封或未依規定方式（如：未於標封外註明案號、投標廠商名稱、地址等）交寄者。

(2)投標文件以鉛筆填寫或未依規定填齊者。

(3)投標廠商未依規定具備應附之文件及圖錄者或經審查不合格者。

(4)投標文件所列財物名稱不符者或應列單價項目未列或漏列單價者。

(5)招標投標及契約文件未加蓋投標廠商公司章及負責人章者。

(6)未依規定格式填寫投標文件或塗改後未加蓋投標廠商（或負責人）或投標人印章或字跡模糊不能辨認者。

(7)受停業處分或被停止投標權者。

(8)參加投標之廠商需檢附詳細規格供審標，其有不明確之處，本公司得當場要求廠商說明，廠商若未依本公司要求之期限內提出說明，則視為不合格標。

十、	決標方式與原則:

1.決標方式：原則上以總價決標，採購規範另有規定者從其規定。

2.超底價決標:開標結果之最低標仍超過底價而不逾預算數額，而確有緊急情事需決標時，可簽請權責主管核准後決標。

3.複數決標:以合於最低價格之競標精神為原則，但本公司得於招標文件中保留採購項目或數量選擇之組合權利，並得有不同之決標價。

4.決標之核定:訂有底價之採購，以合於招標文件規定，且在底價以內之最低標經權責主管核准後為得標廠商。

十一、	付款規定：

1.廠商完成履約後，財物案，廠商需至本公司材料課填具交貨明細表。勞務或工程案，廠商需至施工單位填具完工報告表，本公司再據以辦理驗收及核銷或結案。

2.原則上全案驗收合格後付款，採購規範另有規定者從其規定。

十二、若廠商所交貨品於進貨時，經偵測發現輻射劑量超過管制規定，本公司將通知原子

能委員會前來處理，屆時貨品供應商即應配合一切措施，包括人員、機工具、車輛

等，並負擔一切費用。

唐榮公司受理檢舉之專線電話、傳真及電子郵件信箱

投標人於投標前或於開標、決標、簽約、履約、驗收、付款時，如有發現本公司人員有任何要求、期約、收受回扣或不正利益時，歡迎向本公司檢舉，檢舉時請載明具體內容及聯絡方式，本公司對檢舉人之資料保密，本公司亦允許匿名檢舉。

受理檢舉單位：本公司稽核室

檢舉電話：(07)802-3855

檢舉傳真：(07)802-2619

電子郵件信箱：teia@mail.tangeng.com.tw

書面檢舉投寄地址：高雄市小港區沿海二路4號(稽核室收)